В РОССИИ УТВЕРЖДЕН   ПРЕДСТАНДАРТ - ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ  НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЙ

Бикбау М.Я., акад.РАЕН, д.х.н.

Генеральный директор ОАО «Московский ИМЭТ»

Одним из первых  национальных предстандартов на  инновационные  строительные материалы  стал  утвержденный в декабре  2014 года  Росстандартом   Российской Федерации  национальный предварительный стандарт  ПНСТ  19-2014 « Портландцемент наномодифицированный. Технические условия»,  позволяющий предприятиям Российской Федерации применять основной материал строительства  со  значительно более высокими строительно-техническими свойствами, чем традиционный портландцемент .

Наноцементы  стали доступными для инвесторов  строительства  и  проектных институтов, технологических организаций   и заводов   цемента , а также изготовителей сухих смесей,различной  бетонной и растворной продукции  не только России, стран СНГ  и евразийского  экономического  союза, но и других стран  в связи  с международным патентованием  наноцемента   и  способа  его  получения .

Новый материал  успешно прошел все стадии испытаний и получил впервые в мире сертификацию как нанопродукт  в результате  комплексных   испытаний ООО «НАНОСЕРТИФИКА» при   Корпорации  РОСНАНО  совместно с ГУП «НИИМОССтрой ,НЦ «РОСНАНО» и другими организациями.

Предварительный национальный стандарт  был разработан в связи с необходимостью широкого промышленного  внедрения нового вида портландцементов  - наноцемента общестроительного,  изготовленного  на основе   наномодифицированного портландцемента и  прошедшего успешные  промышленные  испытания,а также опыт применения в производстве бетонов   и различных областях строительства.

В предстандарте  использовано  научно-техническое решение,  позволяющее радикально улучшить строительно-технические свойства общестроительного  цемента, в том числе:

- повысить прочность  цементов до классов 72,5 – 82,5  ;

- снизить в составе малоклинкерных наноцементов содержание  дорогой клинкерной части до 30 масс.% за счет замещения ее клинкерной части значительно более дешевыми  минеральными добавками до 70 % масс. (шлаками, золами-уноса, мелкозернистыми песками, каменными породами) с сохранением высоких  строительно-технических свойств  цементов;

-   снизить  удельные затраты топлива и выбросы CO2 ,NOx  и SO2 на каждую

тонну цемента в два-три раза;

-   повысить качество и долговечность бетонов на основе наноцементов.

Разработанная технология  модификации портландцемента   может  быть реализована  на существующем оборудовании  и  любом цементном заводе или на предприятиях по производству бетона, бетонных  и  железобетонных изделий и конструкций, а также на крупных стройках ( схема – на рис1).

2-4 тонны

Цемента классов

32,5-72,5

1 тонна

клинкера (цемента  класса 42,5)

Механохимическая активация, совмещенная с помолом

Добавка

1-3 тонны кварцевого песка, золошлаковых отходов, или другого минерального вещества

Модификатор

Рис 1. Технологическая схема производства наноцементов

Новизна и оригинальность материала

Наноцемент -  цемент, изготовленный  совместным  измельчением   в шаровых мельницах портландцементного клинкера или портландцемента  и органических  модификаторов, при котором  клинкерные частички  заключаются в оболочки ( капсулы) структурированного  модификатора толщиной  в  несколько  десятков нм, с добавлением силикатных минеральных добавок, приближенных по гранулометрии к зернам цемента, а также  регуляторов схватывания в виде измельченного  совместно  с цементом  камня  гипсового или  гипсоангидритового по ГОСТ 4013.

Формированием  нанооболочки на зернах цемента в процессе его модификации механохимической обработкой   объясняются радикально более высокие строительно- технические свойства наноцементов  по сравнению с известными  и широко применяемыми портландцементами .

Класс прочности наноцемента на сжатие в возрасте 28 суток должен соответствовать К 32,5;  К 42,5; К 52,5;  К 62,5; К 72,5 и К 82,5. Буква «К»  означает  «капсулированный портландцемент». Типы и состав наноцемента  в зависимости   от   содержания  портландцементного клинкера или портландцемента в табл.1

Таблица 1

Типы и  состав  наноцемента

| Классы прочности | Сокращенное наименование (тип наноцемента) | Основные компоненты*, масс. % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портланд цементный клинкер | Минеральные силикатные добавки: шлаки (Ш), золы-унос (З), пески кварцевые (П), отходы камнеобработки (ОК) |
| К82,5 | НАНОЦЕМЕНТ 90 | 90 – 98 | 2 – 10 |
| К72,5 | НАНОЦЕМЕНТ 75 | 75 – 88 | 12 – 25 |
| К62,5 | НАНОЦЕМЕНТ 55 | 55 – 74 | 26 – 45 |
| К52,5 | НАНОЦЕМЕНТ 45 | 45 – 54 | 46 – 55 |
| К42,5 | НАНОЦЕМЕНТ 35 | 35 – 44 | 56 – 65 |
| К32,5 | НАНОЦЕМЕНТ 30 | 30 – 34 | 66 – 70 |

- * При необходимости замедления сроков схватывания цементного теста гипсовый камень  или  его аналоги  вводятся сверх 100%.

Таблица 2

Физико-механические  свойства  наноцемента

| Класс прочности наноцемента | Прочность на сжатие, МПа, в возрасте |  |  |  | Начало схватывания, мин, не ранее | Равномерность изменения объёма (расширение), мм, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 сут не менее | 7 сут не менее | 28 сут |  |  |  |
|  |  |  | не менее | не более |  |  |
| К 32,5 | 10 | 20 | 32,5 | 52,5 | ≥75 | ≤10 |
| К 42,5 | 25 | 40 | 42,5 | 62,5 | ≥60 |  |
| К 52,5 | 30 | 50 | 52,5 | 72,5 | ≥45 |  |
| К 62,5 | 35 | 55 | 62,5 | 82,5 |  |  |
| К 72,5 | 40 | 60 | 72,5 | 92,5 |  |  |
| К 82,5 | 45 | 65 | 82,5 | 102,5 |  |  |

Тонкость помола наноцемента по удельной поверхности, определяемой по методу воздухопроницаемости на приборе ПСХ, должна быть не менее 400 м2/кг.Толщина нанооболочки на зернах  портландцемента  должна быть в пределах 10 – 100 нм.

Таблица   3

Подвижность  цементно-песчаных растворов

| Типы наноцементов | Фиксированная подвижность цементно-песчаного раствора по расплыву конуса, мм | Типы наноцементов | Фиксированная подвижность цементно-песчаного раствора по расплыву конуса, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| НАНОЦЕМЕНТ 90 | 155 – 160 | НАНОЦЕМЕНТ 45 | 125 - 130 |
| НАНОЦЕМЕНТ 75 | 145 – 150 | НАНОЦЕМЕНТ 35 | 120 – 125 |
| НАНОЦЕМЕНТ 55 | 130 – 140 | НАНОЦЕМЕНТ 30 | 115 – 120 |

Согласно утвержденному   в   РФ  предстандарту  сроки   хранения   наноцементов без  потери  активности и остальных качеств материала   не  менее  года.

Перспективность реализации  т ехнологии  наноцемента

В 1986 -1991г.г.  в России были  разработаны вяжущие  низкой  водопотребности  - ВНВ (предшественники   наноцементов) -  на основе модифицирования портландцемента,  радикально повышающего технические характеристики традиционных портландцементов.

Новые цементы  в объеме более 3 млн.т  выпускались в рамках Государственного заказа на Белгородском цементном заводе  и Здолбуновском  цементно - шиферном комбинате , а также  десятке небольших технологических линиях. После  распада  СССР  сохранилось производство ВНВ  на   81 Комбинате  ЖБИ в г.Самаре , Московском комбинате строительных материалов и изделий,на Опытном заводе НИИЦемента  в  г.Подольске  и  Спецпредприятии № 2  Экотехпрома  в г.Москве, а  в последние годы  линия мощностью 100 тыс.т в год  наноцемента  освоена  на  Сергиево-Посадском ЖБК .

На базе ВНВ  и его разновидностей   произведено  миллионы   куб м  различных   бетонов, в последние почти 30 лет эффективно примененных в общегражданском   и специальном строительстве . Достаточно указать  на  изготовление из наноцементов  пусковых  шахт  для  межконтинентальных  баллистических  ракет, тоннелей метрополитена , шпал, аэродромных и дорожных плит ,молов и причалов ,оригинальных сооружений и конструкций ( рис 2 - 5).

Более  широкому освоению   этих  цементов   в  промышленности препятствовала  недостаточная стабильность строительно-технических свойств  у отдельных производителей  и  отсутствие  единой  национальной  нормативной базы.

Рис 2. Церковь «Всея святых» ,построенная   с применением  наноцемента  90

в тонкостенных  ( 40 мм)  куполах сооружения  в г.Дубна ,2005 г.

а)                                                                      б)

Рис 3. Водонепроницаемый корпус яхты   из   наноцемента 55 (толщина стенки

бортов  яхты  12 мм)  -   а );

та же яхта   на Клязьминском водохранилище в Подмосковье , 2009 г . – б)

Рис  4. Архитектурные изделия из наноцемента. Фото - микрорайон

«Покровское-Глебово» , Москва, 2006 г.

Положительные результаты  по технологии  производства  и   испытаниям наноцементов  в   России, КНР, Саудовской Аравии, ОАЭ  и   Бразилии ,  возможности энергосбережения,  сокращения в  2 – 3 раза  удельных расходов топлива, выбросов   СO2, NOxи  SO2, возможности  впервые в мире производства цементов классов 72,5 - 82,5,подтвержденные в течение длительного  времени  высокое качество наноцементов  и бетонов  на  их основе, доказанная применимость до 70 % минеральных добавок  в виде кремнеземистых пород, зол и шлаков, эффективность использования   некондиционного нерудного сырья для производства высококачественных цементов и  бетонов, обуслав-ливают  перспективность  масштабного промышленного внедрения новой технологии   в строительной индустрии России и других стран с помощью принятого предстандарта.

Рис 5. Купола из высокопрочного бетона (В 60) на основе наноцемента.

Комплекс «Янтарь» ЦБ РФ, г.Можайск, Московской области,1999 г.

Перспективность   реализации  технологии  наноцементов   в  широком    объеме   диктуется  ключевыми  проблемами цементной промышленности России ,ОАЭ,КНР, Индии, Бразилии  и других стран  -  необходимостью  значительного  увеличения объемов производства цемента, снижением  в 2 – 3 раза  удельных затрат топлива, выбросов СO2, NOx  и  SO2 , повышением качества  и  уменьшением себестоимости  цемента  и бетонов .

Бикбау Марсель Янович, ОАО «Московский ИМЭТ» Генеральный директор, д.х.н.,

Академик РАЕН, Рью-Йоркской академии и др.    127521, Москва , 17-й проезд Марьиной

рощи, дом 9  тел.:007 (495) 619-23-66 ; (495) 619-88-45 ;   E-mail:  moscowimet@mail.ru